Ищем поставщиков радиоэлектронных компонентов, трансформаторных сталей, кабельно-проводниковой продукции и др.

ИНВЕРТОРНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МПУ-180 ИНВЕРТОР+ «ТЕМП» ПАСПОРТ ЧП 01 00.14 ПС Перед началом работ ознакомьтесь с данным паспортом.

Поздравляем Вас с приобретением полуавтомата

МПУ-180 инвертор +

«ТЕМП»!

Надеемся, что внимание, которое мы уделяем качеству продукции, позволит Вам успешно использовать наше оборудование  длительное время.

Полуавтоматы МПУ-180 инвертор +  соответствуют обязательным требованиям системы УкрСЕПРО.

Для Вашего удобства настоящий паспорт дополнен разделами  Технического описания и Инструкцией по эксплуатации.

Пожалуйста, выделите время для изучения настоящего документа и правил безопасности при работе со сварочным оборудованием - и только тогда приступайте к подключению полуавтомата.

На стадии освоения производства предприятие оставляет за собой право заменять комплектующие полуавтомата и материалы, не влияющие на параметры выпускаемого изделия.

Если в процессе работы у Вас возникли технические вопросы, проконсультируйтесь со специалистами или обратитесь непосредственно к изготовителю.

Наш адрес:

62362, Харьковская область, Дергачевский р/н,

пгт. Пересечное, ул. Коваленко, №48,ЧП «Кушнаренко»

Тел/факс (для Харьковской обл.): 263-44-2-12, 263-44-414

(для иногородних): 05763-44-2-12, 05763-44-414

E-mail: temp@kharkov.ukrtel.net

www.promsvarka.com

Телефоны региональных представителей:

Кривой Рог:           (0564) 90-31-90;  40-36-89;

Киев:                       (050) 380-13-00;

097-591-19-38$

Кировоград:           (0522) 36-10-03;

Запорожье:             (0612) 59-77-68;

Луцк:                       (0332) 78-03-05;

Житомир:               (0412) 25-85-65;

Львов:                     (0322) 45-00-68; 44-21-10;

067-756-35-10

Полтава:                 (0532) 50-86-10;

0532-613-017;

Донецк:                  (062) 345-77-80;

(06272) 4-01-31, 050-263-10-87;

050-571-78-34

Севастополь:        (067) 76-12-901;

Тернополь:            (0352) 25-02-43, 067-73-61-928;

Хмельницкий:      097-563-51-94;

Николаев:              (0512) 47-33-19

Черновцы;             050-22-42-307

-1-

СОДЕРЖАНИЕ:

Стр.

| 1. Введение | 3 |
| --- | --- |
| 2. Назначение | 4 |
| 3. Основные технические характеристики | 4 |
| 4. Устройство и работа | 4 |
| 5. Подготовка к работе и порядок работы | 5 |
| 6. Ресурс и сроки работоспособности | 6 |
| 7. Комплектность | 6 |
| 8. Маркировка и опломбирование | 6 |
| 9. Эксплуатационные ограничения | 6 |
| 10. Действия в экстремальных условиях | 7 |
| 11. Техническое обслуживание | 7 |
| 12. Меры предосторожности | 7 |
| 13. Текущий ремонт | 8 |
| 14. Хранение | 8 |
| 15. Гарантии изготовителя | 8 |
| 16. Транспортирование | 9 |
| 17. Утилизация | 9 |
| 18. Сведения о рекламациях | 9 |
| 19. Свидетельство о приемке | 9 |
| 20. Свидетельство об упаковке | 9 |

Рисунок 1           Сборочный чертеж

Приложение 1   Гарантийные талоны.

-2-

1  ВВЕДЕНИЕ

Модульный полуавтомат универсальный инверторного типа – это недорогое решение модернизации из имеющегося у сварщика любого источника постоянного тока получить полноценный инверторный полуавтомат, сэкономив при этом до 40-50% средств на приобретение.

|  | Покупка |  | Есть в наличии |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МПУ-180 инв. + | + | ММА- инвертор сварочный. | = | Инверторный полуавтомат |
| 2 | МПУ-180 инв. + | + | ВДУ; ВДГ и др. трансформаторные выпрямители | = | Инверторный полуавтомат |
| 3 | МПУ-180 инв. + | + | ПЗУ- трансформаторные пуско-зарядные устройства 24-36V и более. | = | Инверторный полуавтомат |
| 4 | МПУ-180 инв. + | + | Самодельный сварочный трансформатор с диодным мостом | = | Инверторный полуавтомат |
| 5 | МПУ-180 инв. + | + | АКБ – набор из 2- 3 аккумуляторов 12V | = | Инверторный полуавтомат |
| 6 | МПУ-180 инв. + | + | САК- сварочный генератор | = | Инверторный полуавтомат |

Отличительной особенностью МПУ – 180 инв.+  является согласованность его работы с инверторными сварочными аппаратами ММА всех без исключения производителей и на весь диапазон токов.
          Основной преградой в модернизации инверторного  дуговика в полуавтомат препятствовало  две причины:

- Система «Анти-стик» (антизалипание), которой оборудованы  все инверторы  ММА – когда при залипании электрода сварочный ток и напряжение сбрасываются до «0».

- Вольт-амперная характеристика (ВАХ) источников сварочного тока – когда для зажигания дуги на электроде (ММА) присутствует напряжение ХХ 60-80V, а для полуавтомата 17-32V.

Конструкторами нашего предприятия были решены эти противоречивые особенности не дающие пойти простым путём подсоединения к любому инверторному сварочнику (ММА), механизма подающего (МП) для получения стабильно работающего полуавтомата.
   Приобретая МПУ – 180 инв.+, Вы получаете возможность замены источника тока при его поломке или другой необходимости на любой альтернативный источник – аккумуляторы, выпрямители, трансформаторы, пускозарядные устройства, самодельные сварки, сварочные генераторы – экономя при этом время.

-3-

2  НАЗНАЧЕНИЕ

Полуавтомат предназначен для дуговой сварки стальным плавящимся электродом в активных и инертных газах  изделий из малоуглеродистой и низколегированной стали.

Полуавтомат может использоваться для сварочных  работ кузовов  автомобилей,  для  монтажных  работ  в строительстве, сварки  стальных  конструкций  различного исполнения, сварки нержавеющих сталей, в пищевой и химической промышленности, в домашних условиях.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметров и размеров | Значения параметров и размеров |
| --- | --- | --- |
| 1. | Номинальное напряжение питающей сети, В | 220 |
| 2. | Номинальный сварочный ток, А | 30-180 |
| 3. | Напряжение холостого хода, В | 17-32 |
| 4. | Процент нагрузки, ПН % не менее | 60 |
| 5. | Процент включений ПВ % | 100 |
| 6. | Диаметр электродной проволоки, мм | 0,6-1,0 |
| 7. | Коэффициент полезного действия, % не менее | 90 |
| 8. | Масса, кг не более | 13 |
| 9. | Габаритные размеры, мм не более | длина 450 ширина 135 высота 420 |

Полуавтомат  обеспечивает надежное  горение  дуги  при увеличенном или уменьшенном напряжении на ± 10% от номинального.

При   применении  нержавеющей сварочной   проволоки рекомендуется применять смешанную защитную смесь (СО2+Аr) или Аr.

Вид климатического исполнения полуавтомата У3.1 ГОСТ 15150.

Степень защиты полуавтомата 1Р 21 по ГОСТ 14254.

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА.

Полуавтомат представляет собой изделие, состоящее из корпуса, внутри которого расположены: механизм подачи, тормозное устройство, газовая аппаратура, плата управления, силовая плата.

Подающий механизм предназначен для подачи электродной проволоки через  направляющий  канал  в  сварочном  рукаве в зону сварки.

Для  стабилизации сварочной дуги применены инверторные технологии.

Блок управления выполняет коммутирующую функцию для всех составляющих полуавтомата.

Заземление    полуавтомата    осуществляется   с     помощью специального  болта  находящегося на задней панели обозначенного знаком «Заземление» или через трёхполюсную вилку.

Газовая  аппаратура  полуавтомата включает в себя задерживающее устройство для подачи газа во время сварки.

-4-

Устройство состоит из газового клапана и электромагнитной системы, объединенных в одном корпусе.

Сварочная  горелка  предназначена  для  подвода сварочного тока к электроду направления движения электродной проволоки и  подачи  защитного  газа  непосредственно  в  зону  сварки. В держатель горелки вмонтирована кнопка, управляющая подачей сварочной проволоки и защитного газа.

5. ПОДГОТОВКА ПОЛУАВТОМАТА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

Проверьте целостность полуавтомата после транспортирования и убедитесь в отсутствии механических повреждений.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНВЕРТОРНОГО ИСТОЧНИКА ММА

- Установить дополнительную платформу, крепежные ремни и планки, как показано на схеме (рисунок №1).

- Установить источник сварочного тока (ММА).

- Оснастить силовые кабеля ответными частями соответствующими Вашему источнику (дополнительная опция).

- Подключить силовые кабеля, соблюдая полярность.

- Подключить газ.

- Подключить к сети.

- Установить на источнике максимальное напряжение (ток).

- Дальнейшие регулировки производить только на МПУ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ СВАРОЧНОГО ТОКА

- Убедитесь, что Ваш источник пригоден к работе и выдает:

  - постоянное напряжение;

  - не менее 24В

  - не менее 100А

(при большем токе и напряжении – качественнее и стабильнее работа полуавтомата).

- Подключить силовые кабеля, соблюдая полярность (не использовать сварочные кабеля смотанные в бухты)

- Подключить газ.

- Включить в сеть.

- Установить на источнике максимальное напряжение (ток).

- Дальнейшие регулировки производить только на МПУ.

ВНИМАНИЕ!   Следите   за   надежностью  контакта   в соединении (вилка-розетка). Минимальное сечение провода-удлинителя сети не менее 2Î2,5мм2. Минимальное сечение провода массы – не менее 16мм2.

-5-

16. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

Транспортировка  полуавтоматов  допустима всеми видами транспорта  при  соблюдении  правил и норм, действующих на транспортных средствах.

Условия транспортирования полуавтоматов в части действия климатических  факторов  4(Ж2) ГОСТ 15150,  в  части действия механических факторов (С) ГОСТ 23216.

17. УТИЛИЗАЦИЯ.

В ходе утилизации полуавтомат особых мер безопасности не требует. Подготовка  и утилизация изделия производится согласно общих правил утилизации бытовых электроприборов.

18. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

Все замечания о недостатках в работе полуавтомата просим направлять по адресу: 62362, Харьковская обл., Дергачевский р., п.г.т. Пересечное, ул. Коваленко, № 48, ЧП «Кушнаренко»

Телефон/факс: (05763) 44-212, 44-414

19. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Полуавтомат сварочный МПУ-180 инвертор+  №_____________________

изготовлен и принят в соответствии с требованиями ГОСТ 18130

и техническими условиями ТУ.У.29.4-2362900016-001-2001 признан пригодным для эксплуатации.

Дата выпуска______________________________________________

Приемку произвел_________________________________________

М. П.

20. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ.

Категория упаковки – КУ-1.

Вариант внутренней упаковки – ВУ-ПА-5.

Полуавтомат сварочный МПУ-180 инвертор+  №_____________________

упакован согласно требованиям ТУ.У.29.4-2362900016-001-2001

Дата упаковки_______________________________________________

Упаковку произвел___________________________________________

М. П.

-9-

6. РЕСУРС И СРОКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ.

Критическим состоянием полуавтомата является:

-- отказ элементов полуавтомата, когда он становится электро- и пожароопасным;

-- когда стоимость ремонта более 50% стоимости нового полуавтомата.

Полуавтомат относится к восстанавливаемым изделиям со средним временем восстановления работоспособности 2 часа.

Средняя наработка на отказ не менее 1000 часов.

Средний срок эксплуатации – 5 лет.

Срок защиты без переконсервации – 2 года.

Указанные сроки работоспособности и защиты действительны при  обеспечении   потребителем условий действующей эксплуатационной документации.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность полуавтомата приведена в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | ЧП 00.00.14 СБ ЧП 00.00.06 ЧП 01.00.14 ПС | Полуавтомат сварочный МПУ-180 инвертор+ Горелка сварочная Паспорт Крепежные детали | 1 1 1 3 |

В комплектность не входят силовые разъемы по причине разнообразия подключаемых источников.

8. МАРКИРОВКА И ОПЛОМБИРОВАНИЕ.

Маркировка и опломбирование полуавтомата производится в соответствии с ГОСТ-18620 и ТУ.У.-29.4-2362900016-001-2001.

Маркировочные  таблички  установлены  на  задней    панели полуавтомата.   Указательные  надписи  возле   каждого    органа управления и присоединения.

Опломбирование  полуавтомата  не  производится  в силу его технического  предназначения,   правил эксплуатации, использования и обслуживания.

9. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.

Температура  окружающей  среды  должна  быть  в пределах  -100С +350С,  относительная  влажность  98%  при   температуре окружающего воздуха +250С. Атмосферное давление 86,6 кПа-106,7 кПа (от 650 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.), высота над уровнем моря не более 1000 м.

Полуавтомат   не   может   работать   в   среде    насыщенной токопроводящей пылью, удерживающей пар и газ, вызывающие коррозию металлов, во взрывоопасной среде.

-6-

10. ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.

Места проведения сварочных работ должны быть очищены от горюче-смазочных  материалов,  быстровоспламеняющихся жидкостей, их смесей не менее чем на 3 м.

Места    проведения    сварочных    работ     должны    быть обеспечены средствами пожаротушения.

При  проведении  сварочных работ полуавтомат размещают

на  несгораемой  поверхности  на  расстоянии  не  менее  3 м от сгораемых конструкций.

После  окончания  сварочных  работ  место  их  проведения оставить под наблюдение в течение 4 часов.

Сварка емкостей без первоначальной подготовки (промывки, просушки) ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

В помещениях для хранения горюче-смазочных материалов сварочные работы ЗАПРЕЩАЮТСЯ.

11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Техническое   обслуживание и эксплуатация  выполняется  персоналом, обученным и аттестованным, знающим   устройство  и  работу полуавтомата,   правила    его эксплуатации и технику безопасности.

В процессе эксплуатации лицам ответственным  за  рабочее состояние полуавтомата следует:

-- перед началом работы проверять состояние   контактного наконечника сварочной горелки;

-- перед началом работы и в процессе работы   необходимо очищать сопло сварочной горелки. При необходимости промыть внутреннюю спираль рукава в авиационном бензине или керосине;

-- ежемесячно  следить за состоянием токоподводов, надежность резьбовых и паечных соединений и т. д.

Выявленные неисправности устранить.

При    постоянном   надзоре   дополнительных    работ    по техническому обслуживанию полуавтомат не требует.

12. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Для потребителя эксплуатирующего полуавтомат обязательное соблюдение правил технической эксплуатации электрических установок ГОСТ-12.3.663.

При  работе  на  полуавтомате  строго  придерживаться всех правил и инструкций по технике безопасности, промсанитарии и пожарной безопасности, предусмотренных для электросварочных работ.

Перед началом работы убедиться в надежности заземления полуавтомата.

Предохраняйте полуавтомат от попадания влаги!

Следите,  чтобы  пыль  и  газы,  поднимающиеся от дуги, не попадали в зону дыхания сварщика.

При работе в закрытых помещениях применять вентиляционные устройства.

Электросварщик должен быть оснащен спецодеждой и  защитными средствами.

Соблюдайте правила обращения с баллонами, наполненными сжиженными газами.

-7-

Избегайте резких ударов по баллону и нагрева свыше 300С, контролируйте надежность крепления баллона.

Осмотр и техническое обслуживание производить в обесточенном состоянии.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-- работа полуавтомата с открытыми боковыми панелями;

-- перемещение полуавтомата без отсоединения его от

питающей сети;

-- перемещение потягиванием за сварочный рукав;

-- работа при поврежденных питающих и сварочных кабелях;

-- работа в сырых помещениях, проволокой несварочных марок, ржавой проволокой или покрытой консервантом, сварочной проволокой диаметром более 1,0 мм.

-- работа при механических повреждениях корпуса.

13. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ.

Полуавтомат относится к восстанавливаемым изделиям. Текущий ремонт производят при выходе из строя дросселя, системы управления, подающего устройства.

Текущий ремонт, как правило, обязаны проводить квалификационные работники,   имеющие   опыт   работы  по ремонту электрических приборов и оборудования.

Электродвигатель протягивающего устройства целесообразно заменять.

14. ХРАНЕНИЕ.

Условия хранения полуавтоматов 1(Л) ГОСТ 15150.

Полуавтоматы должны храниться в отапливаемом помещении при температуре 50-350С и относительной влажности 80% при температуре 250С.

Период хранения без переконсервации:

2 года – для полуавтоматов предназначенных для нужд народного хозяйства Украины,  3 года  –  для  полуавтоматов  предназначенных  на экспорт.

15 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель   гарантирует   соответствие     полуавтомата требованиям ТУ.У.29.4-2362900016-001-2001 при соблюдении потребителем   требований   транспортирования,    хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации полуавтомата – 12 мес. со дня введения его в эксплуатацию.

Гарантийный срок эксплуатации полуавтомата поставляемого на экспорт – 12 мес. со дня ввода его в эксплуатацию, и не более 24 мес. с момента транспортирования его через государственную границу Украины.

Потребитель теряет право на гарантийное обслуживание, а изготовитель не несет ответственности в случаях:

- отсутствия штампа даты продажи и подписи продавца;

- нарушения правил эксплуатации и режимов работы;

- эксплуатации полуавтомата в условиях не отвечающим техническим требованиям;

- изменения конструкции, доработки полуавтомата владельцем.

-8-